Universidad Mayor – Uso Interno – Curso Capstone Intermedio 2026

DESAFÍO 02 | EDIFICIOS INTELIGENTES

# Sistema integrado de reserva y uso de espacios

¿Cómo podríamos automatizar el sistema de registro y reserva de espacios del edificio del Hub Providencia?

Foco: Diseñar un flujo digital completo de reserva, consulta, confirmación de uso y generación de historial.

Equipo: TI+A

Fecha: 04-10-2026

Integrantes: Antonia Reyes, Jeremy Oyarce, Benjamín Infante, Fernando Sandoval

## 1. Propuesta

¿Qué proponemos construir y qué problema específico resolverá?

Proponemos construir un sistema digital que centraliza el registro y reserva de los espacios del Hub Providencia (salas, cowork y laboratorios), reemplazando la coordinación manual por correo. Los usuarios reservan mediante un formulario web sincronizado a un calendario compartido, y validan su llegada físicamente con un llavero NFC/RFID en un dispositivo instalado en la entrada de cada espacio, que confirma la reserva y registra el uso real en tiempo real.

Resuelve específicamente: (1) la dependencia del correo electrónico para agendar laboratorios, (2) la falta de un historial consolidado de uso, y (3) la ausencia de datos sobre demanda y ocupación real de los espacios.

## 2. Esquemático / Bosquejo del prototipo

Dibuja el dispositivo, aplicación, sensor, usuario y flujo de información. Marca con flechas qué se conecta con qué.

- Usuario (celular/web) → Formulario web de reserva (espacio, fecha, hora)

- Formulario → Backend: Google Calendar + Sheets (bloquea el horario, guarda la solicitud)

- Llegada física del usuario → Llavero NFC/RFID → Lector RFID conectado al ESP32

- ESP32 procesa: ¿la reserva es válida para esta hora y este espacio?

- Salidas del ESP32: LCD 1602 I2C (mensaje de estado), Buzzer (beep de confirmación o error), Módulo RGB (verde/rojo), RTC DS3231 (hora exacta de entrada)

- ESP32 (vía WiFi) → actualiza Sheets → historial de uso y panel de indicadores

Energía: powerbank 5V por estación. Conectividad: WiFi integrado del ESP32 hacia el backend en la nube.

## 3. Arquitectura mínima

| Entradas | Procesamiento | Salidas | Datos / Conectividad |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud de reserva (usuario, espacio, horario) vía formulario web | ESP32: lee tag RFID/NFC y valida contra la reserva vigente | LCD + buzzer + RGB: confirmación visual y sonora inmediata | ESP32 con WiFi integrado (confirmado en kit de insumos) |
| Identificación física (llavero NFC) al llegar al espacio | Backend (Apps Script): bloquea horarios duplicados, gestiona check-in/check-out | Historial de uso consolidado (Sheets) | Google Sheets / Calendar como base de datos |
|  | Timeout automático: libera el espacio si no hay check-in en 10-15 min | Panel de indicadores (ocupación, horarios peak, cancelaciones) | QR como respaldo opcional de acceso |

## 4. Preguntas

¿Quién reserva, quién administra y qué pasos del proceso actual quieren eliminar o automatizar?

Reservan: usuarios internos y externos que usan salas, cowork y laboratorios. Administra: el equipo de administración del Hub. Se elimina: el envío y respuesta de correos para agendar, y la anotación manual de reservas. Se automatiza: la solicitud, la verificación de disponibilidad, la confirmación y el registro de uso real.

¿Qué estados tendrá una reserva: disponible, reservada, confirmada, usada, cancelada, no utilizada?

Disponible → Reservada → Confirmada (check-in con RFID) → Usada → Cancelada / No utilizada (si no hay check-in dentro del margen de tolerancia de 10-15 minutos).

¿Cómo comprobarán que la sala realmente fue utilizada y no solo reservada?

Mediante el check-in físico con el llavero RFID al llegar al espacio. Si no se valida dentro de los primeros 10-15 minutos de la reserva, el sistema la marca como "no utilizada" y libera el espacio automáticamente, de modo que el historial refleja uso real y no solo reservas hechas.

¿Cómo resolverá el sistema conflictos de horario, cancelaciones y disponibilidad?

El backend bloquea automáticamente cualquier horario ya reservado para un espacio, impidiendo la doble reserva. Las cancelaciones se realizan desde el mismo enlace de confirmación y liberan el horario de inmediato. La disponibilidad se actualiza en tiempo real en el calendario compartido, visible para todos antes de reservar.